Vehicle Data Gateway

# Yêu cầu

Build a high-performance Vehicle Data Gateway service in C++17/20 that:

• Ingests vehicle data from CAN Bus (SocketCAN or simulation).

• Processes data via a multi-threaded producer–consumer pipeline.

• Parses and maps raw signals into structured formats (e.g., JSON).

• Filters and routes data based on configurable rules.

• Bridges protocols (CAN → REST / SSE / SOME/IP).

• Supports real-time streaming to multiple clients.

• Ensures thread-safe, low-latency, and scalable data flow.

Output Requests:

• 100% mandatory interfaces implemented and runnable in A8S.

• Signal mapping correctness >= 99% on provided validation dataset.

• Filter/routing rules applied correctly in 100% defined test cases.

• Performance: End-to-end latency (CAN ingest to SSE push) p95 <= 120 ms at 100 msgs/s; REST GET /v1/signals/latest p95 <= 150 ms at 50 RPS.

• Concurrency: Supports >= 50 concurrent SSE clients. No data race/crash during 20-minute continuous load test.

• Reliability: Message drop rate <= 0.5% during load test. HTTP 5xx rate < 1%.

• Quality: At least 15 unit tests, 100% pass.

# Phân tích

Quyết định chuyển hướng sang Vehicle Data Gateway là một bước đi cực kỳ bùng nổ và gai góc. Bài toán này không còn dừng lại ở việc phân tích tĩnh (như Validator) mà là một chiến trường thực sự về hiệu năng thời gian thực (real-time performance) và kiến trúc phần mềm nhúng.

Phân tích hai tài liệu anh đính kèm, ban tổ chức đang đặt ra một rào cản kỹ thuật rất khắt khe, đòi hỏi tư duy quản lý tài nguyên của một kỹ sư làm việc với hệ điều hành thời gian thực (RTOS). Dưới đây là chiến lược thiết kế kiến trúc C++17/20 để anh "phá đảo" các SLA (Service Level Agreement) này:

1. Bóc tách & Giải quyết rào cản Hiệu năng (SLA)

Sự sống còn của hệ thống nằm ở hai con số:

- Độ trễ End-to-end (CAN đến SSE) p95 <= 120 ms tại 100 msgs/s.

- REST GET p95 <= 150 ms tại 50 RPS.

Chiến thuật: Việc sử dụng std::mutex thông thường để khóa luồng (lock) giữa Producer (đọc CAN) và Consumer (đẩy SSE/REST) sẽ lập tức gây ra hiện tượng lock contention, đẩy độ trễ vượt mức 120ms. Giải pháp tối ưu ở đây là áp dụng Lock-free Queue (như thuật toán Ring Buffer) để luồng đọc CAN không bao giờ bị chặn. Đối với API REST, thay vì mỗi request phải quét lại dữ liệu, hệ thống cần một vùng nhớ đệm (In-memory State Cache) lưu trữ trạng thái mới nhất của xe. API chỉ việc đọc từ cache này ra với độ trễ tính bằng microsecond.

2. Thiết kế Kiến trúc C++ & Giải mã Tín hiệu

Mục tiêu là biến dữ liệu nhị phân thô của CAN thành dữ liệu có ý nghĩa và truy cập qua web.

- Tách lớp bằng Pimpl Idiom: Việc giải mã các frame CAN (Signal Decoding) đòi hỏi các phép toán dịch bit, tính toán theo scaling và offset. Để mã nguồn không bị rối và giảm thời gian biên dịch, hãy dùng kỹ thuật Pimpl để giấu kín các logic giải mã (như parse file DBC) khỏi tầng giao tiếp mạng (Network Layer).

- Dependency Injection (DI) cho khâu Testing: Ban tổ chức yêu cầu hệ thống phải vượt qua ít nhất 15 unit tests với tỷ lệ pass 100% , cùng với yêu cầu test các quy tắc filter/routing. Bằng cách tiêm (inject) các interface mô phỏng (Mock Interfaces) luồng dữ liệu CAN Bus vào Gateway, anh có thể dễ dàng viết unit test giả lập hàng nghìn frame CAN mà không cần chạy SocketCAN thực tế.

3. Cầu nối Giao thức (Protocol Bridging)

Hệ thống Gateway đóng vai trò là trạm trung chuyển giữa mạng in-car và thế giới SOVD / cloud.

- Việc chuyển đổi từ CAN sang REST, SSE, và SOME/IP đòi hỏi hệ thống mạng (networking) phải xử lý đồng thời cực tốt.

- Đặc biệt, hệ thống phải duy trì kết nối cho >= 50 client SSE cùng lúc và chịu tải liên tục 20 phút mà không bị data race hay crash. Việc ứng dụng các thư viện mạng bất đồng bộ (Asynchronous Networking) chạy trên nền tảng event-loop (như epoll) sẽ giúp quản lý hàng chục kết nối SSE mà không tốn quá nhiều thread, đồng thời giữ tỷ lệ rớt gói tin <= 0.5%.

# Các trụ cột

Yêu cầu này chia bài toán thành 3 trụ cột kỹ thuật rất rõ ràng. Để đáp ứng được cả yêu cầu về chức năng (giải mã chính xác) và hiệu năng (SLA cực thấp), kiến trúc C++17/20 của hệ thống cần được phân lớp một cách chặt chẽ.

Dưới đây là bản thiết kế hệ thống (System Blueprint) để giải quyết đúng mục tiêu này:

1. Trụ cột 1: Ingestion & Decoding (Lớp Đọc và Giải mã CAN)

- Nhiệm vụ: Lắng nghe liên tục từ SocketCAN (hoặc file log mô phỏng) và biến chuỗi byte nhị phân thô thành các con số vật lý có ý nghĩa (Tốc độ, Vòng tua máy, Nhiệt độ).

- Thiết kế C++:

  - Tạo một interface ICanReceiver (áp dụng Dependency Injection). Điều này cực kỳ quan trọng để sau này viết Unit Test: thay vì phải kết nối với SocketCAN thật, hệ thống có thể tiêm một MockCanReceiver để giả lập bắn hàng nghìn frame CAN vào gateway để test.

  - Dùng kỹ thuật Pimpl idiom cho module SignalDecoder để giấu kín các thuật toán dịch bit phức tạp (nhân scaling, cộng offset, xử lý byte order). Điều này giúp mã nguồn gọn gàng và độc lập hoàn toàn với lớp mạng bên ngoài.

2. Trụ cột 2: Real-time Data Pipeline (Lớp Xử lý Trung tâm)

- Nhiệm vụ: Nhận dữ liệu đã giải mã, chuyển đổi sang cấu trúc bậc cao (như JSON) , lọc/định tuyến theo các quy tắc (rules) và phân phối đến các luồng giao tiếp.

- Thiết kế C++:

  - Sử dụng Lock-free Ring Buffer làm cầu nối giữa luồng đọc CAN (Producer) và luồng xử lý (Consumer). Tuyệt đối không dùng std::mutex thông thường ở khâu này để tránh hiện tượng chặn luồng (blocking) gây tăng độ trễ.

  - Tận dụng std::jthread của C++20 để tự động quản lý vòng đời của các worker thread, đảm bảo luồng dữ liệu (data flow) diễn ra an toàn và không bị crash.

3. Trụ cột 3: API & Streaming Interfaces (Lớp Giao tiếp Cao cấp)

- Nhiệm vụ: Cầu nối giao thức , phục vụ các truy vấn HTTP REST (lấy trạng thái mới nhất) và duy trì kết nối Server-Sent Events (SSE) để stream dữ liệu liên tục cho các remote client.

- Thiết kế C++:

  - Cho REST API: Thiết kế một In-Memory State Cache. Đây là một std::unordered_map lưu trữ giá trị vật lý mới nhất của mọi tín hiệu xe. Dùng std::shared_mutex (Read-Write Lock) để bảo vệ map này: luồng xử lý thỉnh thoảng cập nhật giá trị (Write), còn hàng chục luồng REST API có thể đọc (Read) đồng thời mà không chờ nhau. Nhờ vậy, SLA cho REST (p95 <= 150ms tại 50 RPS) sẽ được giải quyết triệt để.

  - Cho SSE Streaming: Xây dựng cơ chế Pub/Sub (Publisher/Subscriber). Khi có tín hiệu CAN mới đi qua bộ lọc cấu hình , hệ thống bọc nó vào định dạng JSON (sử dụng thư viện serialize siêu tốc như simdjson hoặc yyjson) và broadcast đồng thời tới danh sách >= 50 client đang mở kết nối SSE.

Với 3 trụ cột này, kiến trúc Gateway đã sẵn sàng để vừa qua được các bài test chức năng khắt khe, vừa chịu được tải nặng.

Để anh có cái nhìn rõ ràng và thực tế nhất trước khi bước vào thiết kế hệ thống Vehicle Data Gateway, em sẽ giải thích 3 khái niệm này theo hướng tập trung vào bản chất kỹ thuật và ứng dụng thực tiễn của chúng trong bài toán của mình nhé.

# CAN (Controller Area Network)

Bản chất: CAN không giống như mạng LAN hay Wi-Fi nhà anh (nơi các máy tính có địa chỉ IP riêng biệt). CAN là một mạng broadcast (phát thanh). Hãy tưởng tượng nó như một phòng họp lớn không có người điều phối, nơi mọi thiết bị (gọi là ECU - Electronic Control Unit) đều có thể hét lên thông tin của mình.

Cách hoạt động:

- Thay vì gửi tin nhắn từ "A đến B", ECU sẽ phát một gói tin (frame) lên đường truyền chung (bus). Gói tin này không chứa địa chỉ nơi đến, mà chứa một CAN ID (Định danh).

- Ví dụ: ECU Phanh phát một gói tin có ID là 0x123 (mang ý nghĩa "Tốc độ xe hiện tại"). Tất cả các ECU khác trong mạng (như ECU Màn hình hiển thị, ECU Động cơ) đều nghe thấy gói tin này. Chúng sẽ tự kiểm tra xem ID 0x123 có liên quan đến mình không. Nếu có, chúng nhận dữ liệu; nếu không, chúng bỏ qua.

Điểm mạnh:

- Chịu lỗi cực tốt: Nếu một dây bị đứt, hệ thống vẫn cố gắng hoạt động trên dây còn lại (CAN thường dùng cặp dây xoắn).

- Tính ưu tiên: CAN ID càng nhỏ thì mức độ ưu tiên càng cao. Nếu ECU Phanh (ID 0x01) và ECU Máy lạnh (ID 0x99) cùng phát một lúc, đường truyền sẽ nhường chỗ cho ECU Phanh vì an toàn là trên hết.

Trong bài toán của anh: Dữ liệu CAN anh nhận được từ SocketCAN sẽ chỉ là những chuỗi byte thô (ví dụ: ID: 0x123, Data: FF 0A 1B...). Nhiệm vụ của anh là dùng file cấu hình (như DBC file) để dịch mớ byte đó thành "Tốc độ = 60 km/h".

# SLA (Service Level Agreement - Cam kết Chất lượng Dịch vụ)

Bản chất: SLA là những con số định lượng, đo lường mức độ "khỏe mạnh" và "nhanh nhẹn" của hệ thống phần mềm mà anh phải cam kết đạt được. Trong các cuộc thi hoặc dự án thực tế, nếu code anh chạy đúng chức năng nhưng không đạt SLA, thì hệ thống đó bị coi là thất bại.

Phân tích SLA trong bài toán của anh:

- "Độ trễ p95 <= 120ms": Đây là chỉ số quan trọng nhất. "p95" (percentile 95) nghĩa là: Trong 100 yêu cầu/thông điệp được xử lý, 95 cái phải mất chưa tới 120 mili-giây để đi từ lúc Gateway đọc được CAN đến lúc client nhìn thấy số liệu qua SSE. Anh không thể chỉ test thử 1-2 lần thấy nhanh là yên tâm; hệ thống phải luôn duy trì tốc độ này dưới áp lực (load).

- "RPS (Requests Per Second) = 50": Hệ thống phải chịu được 50 lượt gọi API mỗi giây.

- "Message drop rate <= 0.5%": Trong quá trình xử lý hàng ngàn tin nhắn CAN, hệ thống chỉ được phép làm rơi (bỏ sót) tối đa 0.5% lượng tin nhắn do quá tải hoặc lỗi logic.

# Server-Sent Events (SSE)

Bản chất: Thường thì khi anh mở web, trình duyệt phải chủ động hỏi server "Có gì mới không?" (chạy HTTP GET). Nếu muốn cập nhật liên tục (như xem tốc độ xe đang thay đổi), trình duyệt phải hỏi liên tục mỗi giây (Polling) – điều này cực kỳ tốn tài nguyên và gây chậm hệ thống.

SSE giải quyết việc đó bằng cách thiết lập một kết nối 1 chiều, mở liên tục:

- Client gửi một HTTP request duy nhất để yêu cầu: "Hãy cập nhật cho tôi luồng dữ liệu xe".

- Server chấp nhận và giữ cho kết nối đó (TCP connection) không bị đóng lại.

- Từ đó về sau, bất cứ khi nào có dữ liệu mới (ví dụ: xe tăng ga), Server sẽ chủ động đẩy (push) dữ liệu đó thẳng xuống Client dưới dạng một luồng sự kiện (event stream).

Khác biệt so với WebSocket: WebSocket là giao tiếp 2 chiều (Client nói - Server nghe, Server nói - Client nghe). Còn SSE là giao tiếp 1 chiều (Server đẩy xuống Client). Trong bài toán Data Gateway, Client (như màn hình xe) chủ yếu chỉ cần nhận dữ liệu thay đổi của xe, nên ban tổ chức chọn SSE vì nó nhẹ hơn, dễ triển khai qua HTTP/1.1 thông thường và tự động xử lý kết nối lại (auto-reconnect) nếu bị ngắt.

# VSS (Vehicle Signal Specification)

Trong bối cảnh hệ thống xe hơi hiện đại và đặc biệt là đề thi Data Gateway, VSS là viết tắt của Vehicle Signal Specification (Đặc tả Tín hiệu Xe).

VSS là gì?

VSS là một sáng kiến tiêu chuẩn hóa do COVESA (Connected Vehicle Systems Alliance - Liên minh Hệ thống Xe Kết nối) phát triển. Nó cung cấp một cú pháp chuẩn (taxonomy) để đặt tên và phân loại mọi dữ liệu sinh ra trên một chiếc xe hơi.

Thay vì mỗi hãng xe tự định nghĩa dữ liệu theo cách riêng (ví dụ: hãng A gọi là Vehicle.Speed, hãng B gọi là Car.Velocity, hãng C chỉ truyền mã Hex 0x1A), VSS tạo ra một "cuốn từ điển" chung cho toàn ngành công nghiệp ô tô.

Tại sao VSS lại quan trọng trong bài toán Gateway của anh?

Trong kiến trúc xe truyền thống, dữ liệu chạy trên mạng CAN rất "thô" (các luồng byte nhị phân). Gateway của anh có nhiệm vụ đọc các byte này, giải mã chúng và đóng gói lại.

Nếu áp dụng VSS, kết quả đầu ra của Gateway sẽ cực kỳ chuyên nghiệp và chuẩn mực.

- Không dùng VSS (Cách làm cũ): Gateway nhả ra file JSON: {"speed": 65.5, "doors": [1, 0, 0, 0]}. (Người đọc file JSON này phải tự ngầm hiểu speed là km/h hay mph, và mảng doors có thứ tự thế nào).

- Dùng VSS (Chuẩn hóa SDV): Gateway nhả ra file JSON tuân thủ cây cấu trúc VSS:

{

"Vehicle.Speed": 65.5,

"Vehicle.Cabin.Door.Row1.Left.IsOpen": true

}

Ưu điểm khi tích hợp VSS:

- Dễ dàng tích hợp Cloud/Fleet: Các ứng dụng quản lý đội xe (như màn hình Dashboard của Fleet Manager) chỉ cần code một lần để nhận tín hiệu dạng Vehicle.Speed. Hệ thống Cloud không cần quan tâm chiếc xe bên dưới là Volvo, Ford hay Toyota, cũng không cần biết tín hiệu gốc ở dưới là CAN, Ethernet hay LIN.

- Khớp nối hoàn hảo với hệ sinh thái SDV: Khi xe hơi chuyển hướng sang Xe định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Vehicles), dữ liệu chuẩn hóa như VSS là tiền đề bắt buộc để các nhà phát triển phần mềm bên thứ 3 (không thuộc hãng xe) có thể viết ứng dụng (như app phân tích thói quen lái xe) chạy trên xe.

Tóm lại, trong bài toán xây dựng Vehicle Data Gateway, việc anh giải mã CAN frame thành công đã là điều kiện cần. Nhưng nếu ở đầu ra REST API/SSE, anh đóng gói dữ liệu đó theo định dạng của Vehicle Signal Specification (VSS), ban giám khảo sẽ đánh giá kiến trúc của anh đạt "chuẩn công nghiệp" thực thụ.

# Ứng dụng là 1 gateway service

Em xin chốt lại ngay để anh rõ ràng định hướng: Anh sẽ xây dựng một Service (Tiến trình chạy ngầm / Daemon), hoàn toàn KHÔNG CÓ GUI (Giao diện đồ họa).

Sự nhầm lẫn thường đến từ cụm từ "cung cấp giao diện truy cập". Trong bối cảnh kiến trúc hệ thống, từ "giao diện" ở đây mang nghĩa là API Interface / Network Interface (các đầu ra REST API và SSE stream), chứ không phải Graphical User Interface (màn hình hiển thị cho người dùng click chuột).

Dưới đây là lý do tại sao nó phải là một tiến trình chạy ngầm:

1. Bản chất của Middleware trong xe hơi

Vehicle Data Gateway nằm ở lớp "Middleware" (phần mềm trung gian). Trong kiến trúc Xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV), các gateway này thường chạy ngầm trên các bộ điều khiển hiệu năng cao (HPC) sử dụng hệ điều hành Linux hoặc QNX. Nhiệm vụ của nó là làm "người vận chuyển" thầm lặng: gom dữ liệu từ phần cứng cấp thấp (CAN Bus) rồi phân phối lên cho các ứng dụng giao diện (như màn hình Infotainment) hoặc đẩy lên Cloud. Bản thân nó hoàn toàn vô hình với người lái.

2. Sự sống còn về hiệu năng (SLA)

Việc vẽ và duy trì một giao diện đồ họa (GUI) sẽ ngốn một lượng lớn tài nguyên CPU và RAM. Để Gateway của anh đạt được các chuẩn hiệu năng cực gắt như độ trễ từ CAN đến SSE p95 <= 120ms hay hỗ trợ >= 50 client truy cập đồng thời mà không sập, chương trình phải được gọt giũa ở mức tối giản nhất. Bất kỳ tài nguyên nào dư thừa đều phải dồn cho việc xử lý luồng (thread) và phân tích bit (bit parsing).

3. Hình dung sản phẩm cuối cùng (Deliverable)

Kết quả mà team anh nộp cho ban tổ chức sẽ là một mã nguồn C++ biên dịch ra một file thực thi (ví dụ: gateway_service). Khi hoạt động trên môi trường giả lập A8S của ban tổ chức, luồng chạy của nó sẽ như sau:

- Anh gõ lệnh chạy chương trình trên Terminal (CLI).

- Chương trình khởi động, tự động kết nối vào giao diện mạng SocketCAN để lắng nghe xe.

- Nó âm thầm mở một cổng mạng (ví dụ: Port 8080) và chờ đợi.

- Khi có ứng dụng khác (hoặc ban giám khảo dùng Postman/curl) gọi vào đường dẫn GET /v1/signals/latest, nó lập tức nhả dữ liệu JSON ra.

- Mọi thông báo (nếu có) chỉ được in ra màn hình console dưới dạng Log (ví dụ: [INFO] Gateway started on port 8080, [ERROR] CAN frame dropped).

# 1 ứng dụng web sẽ truy cập tới gateway qua REST API

Trong mô hình này, Gateway của team anh đóng vai trò là Server (Máy chủ cung cấp dữ liệu), còn các ứng dụng truy cập vào nó đóng vai trò là Clients (Khách hàng tiêu thụ dữ liệu).

Một "ứng dụng web" (như một dashboard giám sát xe hiển thị trên trình duyệt) chính là một ví dụ điển hình nhất về Client. Tuy nhiên, trong thực tế hệ sinh thái ô tô (và trong kịch bản test của ban giám khảo), Client truy cập vào Gateway của anh có thể là nhiều thứ khác nhau:

Các dạng "Client" sẽ truy cập vào Gateway của anh:

- Màn hình thông tin giải trí trên xe (In-Vehicle Infotainment - IVI): Một ứng dụng Android chạy trên màn hình trung tâm của xe sẽ gọi REST API của anh để lấy số liệu Tốc độ, Xăng, Nhiệt độ và hiển thị lên giao diện đồng hồ (Dashboard).

- Ứng dụng Web / Cloud Server (Fleet Management): Một máy chủ từ xa của công ty quản lý đội xe gọi vào luồng SSE của anh để liên tục theo dõi vị trí và hành vi phanh gấp của xe theo thời gian thực.

- Hệ thống chấm điểm tự động (Auto-grader) của Giám khảo: Đây là Client "tàn khốc" nhất. Ban tổ chức sẽ dùng các công cụ stress-test (như JMeter hoặc wrk) đóng vai trò là hàng chục Client. Chúng sẽ bắn đồng loạt 50 request mỗi giây (RPS) vào REST API của anh và mở 50 kết nối SSE cùng lúc để xem Gateway có bị sập (crash) hay vượt quá 150ms độ trễ không.

Cách chúng nói chuyện với nhau:

- Khi Client cần dữ liệu tức thời (REST API): Ứng dụng web sẽ gửi một HTTP GET Request (ví dụ: http://<ip-cua-gateway>/v1/signals/latest). Gateway của anh tra cứu trong bộ nhớ đệm (Cache) và lập tức trả về một chuỗi JSON: {"speed": 65, "temp": 22.5}.

- Khi Client muốn theo dõi liên tục (SSE): Ứng dụng web gọi kết nối SSE. Kể từ lúc đó, mỗi khi có dữ liệu CAN mới chạy qua, Gateway của anh sẽ chủ động đẩy (push) một dòng JSON xuống trình duyệt mà web không cần phải hỏi lại.

Để anh có cái nhìn rõ ràng và thực tế nhất trước khi bước vào thiết kế hệ thống Vehicle Data Gateway, em sẽ giải thích 3 khái niệm này theo hướng tập trung vào bản chất kỹ thuật và ứng dụng thực tiễn của chúng trong bài toán của mình nhé.

1. Giao thức CAN (Controller Area Network)

Bản chất: CAN không giống như mạng LAN hay Wi-Fi nhà anh (nơi các máy tính có địa chỉ IP riêng biệt). CAN là một mạng broadcast (phát thanh). Hãy tưởng tượng nó như một phòng họp lớn không có người điều phối, nơi mọi thiết bị (gọi là ECU - Electronic Control Unit) đều có thể hét lên thông tin của mình.

Cách hoạt động:

- Thay vì gửi tin nhắn từ "A đến B", ECU sẽ phát một gói tin (frame) lên đường truyền chung (bus). Gói tin này không chứa địa chỉ nơi đến, mà chứa một CAN ID (Định danh).

- Ví dụ: ECU Phanh phát một gói tin có ID là 0x123 (mang ý nghĩa "Tốc độ xe hiện tại"). Tất cả các ECU khác trong mạng (như ECU Màn hình hiển thị, ECU Động cơ) đều nghe thấy gói tin này. Chúng sẽ tự kiểm tra xem ID 0x123 có liên quan đến mình không. Nếu có, chúng nhận dữ liệu; nếu không, chúng bỏ qua.

Điểm mạnh:

- Chịu lỗi cực tốt: Nếu một dây bị đứt, hệ thống vẫn cố gắng hoạt động trên dây còn lại (CAN thường dùng cặp dây xoắn).

- Tính ưu tiên: CAN ID càng nhỏ thì mức độ ưu tiên càng cao. Nếu ECU Phanh (ID 0x01) và ECU Máy lạnh (ID 0x99) cùng phát một lúc, đường truyền sẽ nhường chỗ cho ECU Phanh vì an toàn là trên hết.

Trong bài toán của anh: Dữ liệu CAN anh nhận được từ SocketCAN sẽ chỉ là những chuỗi byte thô (ví dụ: ID: 0x123, Data: FF 0A 1B...). Nhiệm vụ của anh là dùng file cấu hình (như DBC file) để dịch mớ byte đó thành "Tốc độ = 60 km/h".

2. SLA (Service Level Agreement - Cam kết Chất lượng Dịch vụ)

Bản chất: SLA là những con số định lượng, đo lường mức độ "khỏe mạnh" và "nhanh nhẹn" của hệ thống phần mềm mà anh phải cam kết đạt được. Trong các cuộc thi hoặc dự án thực tế, nếu code anh chạy đúng chức năng nhưng không đạt SLA, thì hệ thống đó bị coi là thất bại.

Phân tích SLA trong bài toán của anh:

- "Độ trễ p95 <= 120ms": Đây là chỉ số quan trọng nhất. "p95" (percentile 95) nghĩa là: Trong 100 yêu cầu/thông điệp được xử lý, 95 cái phải mất chưa tới 120 mili-giây để đi từ lúc Gateway đọc được CAN đến lúc client nhìn thấy số liệu qua SSE. Anh không thể chỉ test thử 1-2 lần thấy nhanh là yên tâm; hệ thống phải luôn duy trì tốc độ này dưới áp lực (load).

- "RPS (Requests Per Second) = 50": Hệ thống phải chịu được 50 lượt gọi API mỗi giây.

- "Message drop rate <= 0.5%": Trong quá trình xử lý hàng ngàn tin nhắn CAN, hệ thống chỉ được phép làm rơi (bỏ sót) tối đa 0.5% lượng tin nhắn do quá tải hoặc lỗi logic.

3. Server-Sent Events (SSE)

Bản chất: Thường thì khi anh mở web, trình duyệt phải chủ động hỏi server "Có gì mới không?" (chạy HTTP GET). Nếu muốn cập nhật liên tục (như xem tốc độ xe đang thay đổi), trình duyệt phải hỏi liên tục mỗi giây (Polling) – điều này cực kỳ tốn tài nguyên và gây chậm hệ thống.

SSE giải quyết việc đó bằng cách thiết lập một kết nối 1 chiều, mở liên tục:

- Client gửi một HTTP request duy nhất để yêu cầu: "Hãy cập nhật cho tôi luồng dữ liệu xe".

- Server chấp nhận và giữ cho kết nối đó (TCP connection) không bị đóng lại.

- Từ đó về sau, bất cứ khi nào có dữ liệu mới (ví dụ: xe tăng ga), Server sẽ chủ động đẩy (push) dữ liệu đó thẳng xuống Client dưới dạng một luồng sự kiện (event stream).

Khác biệt so với WebSocket: WebSocket là giao tiếp 2 chiều (Client nói - Server nghe, Server nói - Client nghe). Còn SSE là giao tiếp 1 chiều (Server đẩy xuống Client). Trong bài toán Data Gateway, Client (như màn hình xe) chủ yếu chỉ cần nhận dữ liệu thay đổi của xe, nên ban tổ chức chọn SSE vì nó nhẹ hơn, dễ triển khai qua HTTP/1.1 thông thường và tự động xử lý kết nối lại (auto-reconnect) nếu bị ngắt.

# Nội dung template ý tưởng

Dựa trên lựa chọn bài toán Vehicle Data Gateway và lợi thế chuyên môn cực mạnh của anh về kiến trúc phần mềm C++ hiệu năng cao, em đã soạn thảo nội dung chi tiết cho từng slide.

Nội dung này được thiết kế để "đánh trúng" barem điểm của ban giám khảo: phô diễn kỹ năng quản lý bộ nhớ, tối ưu độ trễ (latency) và am hiểu chuẩn công nghiệp ô tô. Anh có thể copy/paste trực tiếp các đoạn này vào template PowerPoint:

Slide 4: THÔNG TIN ĐỘI CHƠI

(Ở đây em thiết kế đội hình xoay quanh vị trí Lead của anh, kết hợp với các role cần thiết để hoàn thành bài Gateway)

- Tên đội chơi: Vector X (hoặc tên anh chọn)

- Trần Bảo Trung (Team Lead / Core C++)

  - Kinh nghiệm: Chuyên gia phần mềm nhúng (Embedded Software Engineer) tại Volvo Group. Nền tảng sâu về hệ điều hành QNX, kiến trúc phần mềm và C++ hiện đại.

  - Nhiệm vụ: Thiết kế kiến trúc tổng thể, xây dựng luồng giải mã CAN (Signal Decoder) bằng Pimpl idiom và tối ưu Lock-free pipeline.

- [Tên Thành Viên 2] (Network & API Engineer)

  - Kinh nghiệm: Chuyên gia phát triển backend, mạnh về mạng bất đồng bộ (Asynchronous Networking) và web framework.

  - Nhiệm vụ: Xây dựng lớp In-Memory State Cache, phát triển các endpoint REST API và quản lý kết nối streaming SSE.

- [Tên Thành Viên 3] (Quality Assurance / DevOps)

  - Kinh nghiệm: Mạnh về CI/CD, viết test tự động và stress-test hiệu năng hệ thống.

  - Nhiệm vụ: Viết GTest/GMock, chạy mô phỏng bắn tải (load test) để đảm bảo p95 latency <= 120ms và cam kết 0% data race.

Slide 6: THÔNG TIN BÀI TẬP

- Bài tập lựa chọn: Challenge #2 – Vehicle Data Gateway

- Vertical: AutoSAR & Vehicle Middleware

- Mục tiêu cốt lõi: Xây dựng trạm trung chuyển dữ liệu tốc độ cao bằng C++17/20, chuyển đổi tín hiệu thô (CAN) thành dữ liệu mức cao và phân phối qua REST/SSE với độ trễ siêu thấp (p95 <= 120ms).

Slide 7: VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

(Ghi điểm ở phần thấu hiểu nỗi đau của ngành)

- Rào cản ngôn ngữ máy (Raw Data Bottleneck): Dữ liệu CAN Bus ở dạng nhị phân thô, các ứng dụng đám mây (Cloud) hoặc màn hình xe (IVI) không thể trực tiếp đọc hiểu và tiêu thụ.

- Độ trễ và Xung đột Tài nguyên (Latency & Contention): Xử lý hàng vạn frame CAN mỗi giây trong môi trường đa luồng dễ gây nghẽn cổ chai (lock contention). Nếu xử lý không tốt, dữ liệu tới client sẽ bị trễ, làm mất tính real-time của hệ thống cảnh báo.

- Sự phân mảnh dữ liệu (Data Fragmentation): Thiếu một cơ chế chuẩn hóa tín hiệu chung. Việc truyền nguyên cấu trúc dữ liệu nội bộ của xe lên Cloud gây khó khăn cho việc quản lý đội xe (Fleet Management) đa nền tảng.

Slide 8: Ý TƯỞNG TRIỂN KHAI

(Elevator Pitch - Giới thiệu ý tưởng trong 3 câu)

Vehicle Data Gateway: Trạm trung chuyển dữ liệu Zero-Copy & Chuẩn hóa VSS Chúng tôi xây dựng một Gateway C++17/20 hiệu năng siêu cao dựa trên kiến trúc Lock-free Producer-Consumer. Hệ thống không chỉ giải mã tín hiệu CAN chính xác tuyệt đối qua file DBC mà còn đóng gói đầu ra theo chuẩn Vehicle Signal Specification (VSS). Kết hợp với In-Memory State Cache, Gateway đảm bảo duy trì độ trễ p95 <= 120ms, phục vụ đồng thời hàng chục kết nối SSE/REST mà không tốn chi phí sao chép bộ nhớ (Zero-copy memory).

Slide 9: KIẾN TRÚC & NGUYÊN LIỆU STARTER PACK SỬ DỤNG

(Outline cách xây dựng sản phẩm - Phần chiếm 30 điểm khả thi)

Kiến trúc 3 trụ cột:

- Ingestion & Parsing: Sử dụng MockCanReceiver (Dependency Injection) để đọc dữ liệu SocketCAN từ nền tảng A8S. Lõi giải mã (Signal Decoder) được cô lập bằng Pimpl Idiom giúp dịch bit nhanh và an toàn.

- Core Pipeline: Ứng dụng cấu trúc Ring Buffer (Lock-free queue) để đẩy dữ liệu từ luồng đọc sang luồng xử lý mà không dùng mutex chặn luồng, triệt tiêu độ trễ.

- API & Streaming: Sử dụng In-Memory Cache (bảo vệ bằng Read-Write Lock) để phục vụ HTTP GET tức thì. Luồng dữ liệu động được serialize siêu tốc ra định dạng JSON (chuẩn VSS) đẩy qua Server-Sent Events (SSE).

Tận dụng Starter Pack: Triển khai trực tiếp luồng đọc/ghi trên A8 Platform Simulator; sử dụng các log CAN có sẵn để làm Test Data cho bộ 15+ Unit Tests (GTest).

Slide 10: LỘ TRÌNH VÒNG 2 – 3 TUẦN

- Tuần 1: Dựng Pipeline Cốt lõi & Giải mã (Must-have)

  - Tích hợp SocketCAN, viết module đọc và parse cấu hình DBC.

  - Xây dựng Lock-free queue và luồng Producer-Consumer.

  - Hoàn thành bộ Unit Test cho logic tính toán (Scaling/Offset).

- Tuần 2: Mạng hóa & Chuẩn hóa VSS (Must-have)

  - Khởi tạo Web Server nội bộ (REST + SSE).

  - Xây dựng In-Memory State Cache để đáp ứng SLA 50 RPS < 150ms.

  - Ánh xạ (Mapping) dữ liệu đầu ra sang chuẩn cây thư mục VSS.

- Tuần 3: Tối ưu hiệu năng & Hoàn thiện Demo (Must-have)

  - Dùng tool stress-test ép tải 20 phút liên tục, rà soát Memory Leak (bằng Valgrind/ThreadSanitizer).

  - Tối ưu độ trễ end-to-end xuống mức an toàn (< 100ms).

  - Quay video demo CLI log và màn hình client nhận JSON real-time.

Slide 11: TẦM NHÌN CỦA ĐỘI

- Phục vụ ai: Các OEM, nhà cung cấp Tier-1 và các công ty quản lý đội xe (Fleet Analytics) cần thu thập telemetry thời gian thực mà không phụ thuộc vào hệ thống phần cứng đóng kín.

- Vì sao đáng làm tiếp: Gateway giải quyết "nút thắt cổ chai" sinh tử nhất của Software-Defined Vehicle (SDV). Nắm được luồng dữ liệu trung tâm này là tiền đề để triển khai chuẩn SOVD và tính năng tự động cập nhật OTA.

- Bước tiếp theo: Tích hợp bộ quy tắc (Filtering Rules) linh hoạt được cấu hình động qua Cloud, và mở rộng hỗ trợ giao thức SOME/IP cho kết nối nội bộ xe.

Em xin chốt lại ngay để anh rõ ràng định hướng: Anh sẽ xây dựng một Service (Tiến trình chạy ngầm / Daemon), hoàn toàn KHÔNG CÓ GUI (Giao diện đồ họa).

Sự nhầm lẫn thường đến từ cụm từ "cung cấp giao diện truy cập". Trong bối cảnh kiến trúc hệ thống, từ "giao diện" ở đây mang nghĩa là API Interface / Network Interface (các đầu ra REST API và SSE stream), chứ không phải Graphical User Interface (màn hình hiển thị cho người dùng click chuột).

Dưới đây là lý do tại sao nó phải là một tiến trình chạy ngầm:

1. Bản chất của Middleware trong xe hơi

Vehicle Data Gateway nằm ở lớp "Middleware" (phần mềm trung gian). Trong kiến trúc Xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV), các gateway này thường chạy ngầm trên các bộ điều khiển hiệu năng cao (HPC) sử dụng hệ điều hành Linux hoặc QNX. Nhiệm vụ của nó là làm "người vận chuyển" thầm lặng: gom dữ liệu từ phần cứng cấp thấp (CAN Bus) rồi phân phối lên cho các ứng dụng giao diện (như màn hình Infotainment) hoặc đẩy lên Cloud. Bản thân nó hoàn toàn vô hình với người lái.

2. Sự sống còn về hiệu năng (SLA)

Việc vẽ và duy trì một giao diện đồ họa (GUI) sẽ ngốn một lượng lớn tài nguyên CPU và RAM. Để Gateway của anh đạt được các chuẩn hiệu năng cực gắt như độ trễ từ CAN đến SSE p95 <= 120ms hay hỗ trợ >= 50 client truy cập đồng thời mà không sập, chương trình phải được gọt giũa ở mức tối giản nhất. Bất kỳ tài nguyên nào dư thừa đều phải dồn cho việc xử lý luồng (thread) và phân tích bit (bit parsing).

3. Hình dung sản phẩm cuối cùng (Deliverable)

Kết quả mà team anh nộp cho ban tổ chức sẽ là một mã nguồn C++ biên dịch ra một file thực thi (ví dụ: gateway_service). Khi hoạt động trên môi trường giả lập A8S của ban tổ chức, luồng chạy của nó sẽ như sau:

- Anh gõ lệnh chạy chương trình trên Terminal (CLI).

- Chương trình khởi động, tự động kết nối vào giao diện mạng SocketCAN để lắng nghe xe.

- Nó âm thầm mở một cổng mạng (ví dụ: Port 8080) và chờ đợi.

- Khi có ứng dụng khác (hoặc ban giám khảo dùng Postman/curl) gọi vào đường dẫn GET /v1/signals/latest, nó lập tức nhả dữ liệu JSON ra.

- Mọi thông báo (nếu có) chỉ được in ra màn hình console dưới dạng Log (ví dụ: [INFO] Gateway started on port 8080, [ERROR] CAN frame dropped).

# Ý tưởng đột phá

Giới hạn trong khuôn khổ giải quyết bài toán xử lý và phân phối dữ liệu xe (Vehicle Data) cho kiến trúc Xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV), việc xây dựng một Gateway như đề bài (dịch CAN sang REST/SSE) là cách làm chuẩn mực nhất hiện nay. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ đột phá kiến trúc và để "ăn điểm" tuyệt đối với ban giám khảo, chúng ta có thể nâng cấp nó lên thành các phương án ưu việt hơn.

Dưới đây là 3 phương án nâng cấp/thay thế kiến trúc Gateway cơ bản, đi từ thực tế đến mức độ đột phá cao nhất:

Phương án 1: Data-Centric Middleware (DDS - Data Distribution Service)

Thay vì dùng kiến trúc API Gateway (Server/Client) thông thường qua REST/SSE, hãy sử dụng kiến trúc Pub/Sub phi tập trung.

- Tại sao tốt hơn? REST API có độ trễ lớn do overhead của HTTP. SSE thì giữ kết nối tĩnh. Trong xe hơi, các ECU cần trao đổi dữ liệu với nhau cực nhanh và đáng tin cậy. DDS (như eProsima Fast DDS) là tiêu chuẩn quân sự và đang được ROS 2 (Robot Operating System) sử dụng cho xe tự lái.

- Cách hoạt động: Gateway của anh không mở server HTTP nữa, mà trở thành một "Publisher". Nó đọc CAN, dịch ra tín hiệu, và phát lên mạng DDS. Bất kỳ ứng dụng nào trong xe (hoặc cloud) muốn lấy tốc độ xe chỉ cần làm "Subscriber" đăng ký Topic Vehicle.Speed.

- Ưu điểm: Bỏ qua hoàn toàn cổ chai mạng trung tâm, độ trễ truyền tải có thể xuống mức microsecond, tự động phát hiện (discovery) các client mới.

Phương án 2: SOME/IP Service-Oriented Gateway

Chuyển đổi hoàn toàn từ tư duy "Truyền nhận dữ liệu" (Data-driven) sang "Hướng dịch vụ" (Service-Oriented).

- Tại sao tốt hơn? Ban tổ chức có nhắc đến SOME/IP trong phần keyword. Đây là chuẩn giao tiếp nội bộ xương sống của Adaptive AUTOSAR. Một gateway REST/SSE chỉ phù hợp để đẩy dữ liệu ra ngoài (Cloud/Web), nhưng không phù hợp để các bộ vi xử lý (HPC) trong xe nói chuyện với nhau.

- Cách hoạt động: Gateway bọc dữ liệu CAN không phải thành JSON, mà thành các gói tin SOME/IP chuẩn ô tô. Nó biến mỗi cụm dữ liệu thành một "Service" (Dịch vụ Tốc độ, Dịch vụ Nhiệt độ) có thể gọi (RPC) hoặc đăng ký (Event).

- Ưu điểm: Khớp 100% với chuẩn Adaptive AUTOSAR và SOVD. Đây là phương án chứng tỏ team anh là những kỹ sư Automotive thực thụ, không phải chỉ là lập trình viên Web.

Phương án 3: Edge AI Data Gateway (Đột phá nhất)

Đây là sự kết hợp giữa xử lý tín hiệu và Trí tuệ Nhân tạo tại biên (Edge AI) ngay trên Gateway.

- Tại sao tốt hơn? Băng thông từ xe lên Cloud (như 4G/5G) rất đắt và giới hạn. Không thể đẩy toàn bộ dữ liệu CAN liên tục lên mạng. Cần một Gateway "biết suy nghĩ".

- Cách hoạt động: Gateway không chỉ dịch CAN sang JSON rồi đẩy đi. Nó tích hợp một mô hình AI nhẹ (TinyML). Luồng dữ liệu chạy qua sẽ được AI đánh giá.

  - Trạng thái bình thường: Xe đi ổn định, Gateway chỉ gộp dữ liệu và gửi lên 1 phút/lần.

  - Trạng thái bất thường (Anomaly): AI phát hiện gia tốc phanh bất thường hoặc vô lăng giật đột ngột, nó lập tức kích hoạt luồng SSE để stream dữ liệu độ phân giải cao lên Cloud theo thời gian thực (Zero-latency alert).

- Ưu điểm: Giải quyết triệt để bài toán "Quá tải dữ liệu" của ngành ô tô hiện nay. Ban giám khảo sẽ cực kỳ ấn tượng vì anh không chỉ giải quyết bài toán luân chuyển, mà còn giải quyết bài toán tối ưu băng thông thông minh.

Tóm lại:

Nếu team anh muốn "chơi lớn" và thể hiện trình độ C++ nhúng, Phương án 2 (SOME/IP Gateway) là con đường ngắn nhất để gây ấn tượng với các chuyên gia AUTOSAR của FPT.

Còn nếu team mạnh về kiến trúc hệ thống và xử lý luồng, việc làm một Edge AI Gateway (Phương án 3) sẽ biến bài toán khô khan thành một sản phẩm Cloud-native đột phá.

# Hỗ trợ CAN và SOME/IP

Đó chính là định nghĩa chuẩn xác nhất của một Central Data Gateway (Cổng dữ liệu trung tâm) trong các dòng xe sử dụng kiến trúc hiện đại (như Domain Controller hay Zonal Architecture).

Trong thực tế, một chiếc xe luôn tồn tại song song hai thế giới mạng:

- Mạng tốc độ thấp (Legacy): CAN, LIN dùng cho các cơ cấu vật lý thời gian thực cơ bản (đóng mở cửa, cảm biến nhiệt độ, phanh).

- Mạng tốc độ cao (High-speed): Automotive Ethernet (chạy SOME/IP) dùng cho các hệ thống phức tạp, dữ liệu lớn (ADAS, Infotainment, LiDAR).

Gateway của team anh hoàn toàn có thể thiết kế để đóng vai trò trung tâm, lắng nghe đồng thời cả hai mạng này .

Cấu trúc C++ cho Multi-protocol Gateway

Để Gateway làm được điều này mà không bị nghẽn luồng hay rối loạn dữ liệu, hệ thống nên được thiết kế theo Adapter Pattern kết hợp với một Unified Data Model (Mô hình dữ liệu thống nhất):

- Lớp Ingestion (Thu thập Đa kênh):

  - Luồng A (CAN Adapter): Lắng nghe SocketCAN, đọc các frame nhị phân, giải mã (decode) thông qua cấu hình DBC, sau đó đóng gói thành một struct chuẩn hóa.

  - Luồng B (SOME/IP Adapter): Sử dụng thư viện mã nguồn mở (như vsomeip), đăng ký nhận (subscribe) các event từ mạng Ethernet, bóc tách payload và cũng đóng gói thành struct chuẩn hóa tương tự.

- Lớp Normalization (Trạm hội tụ):

  - Dù dữ liệu gốc xuất phát từ tín hiệu điện của CAN hay gói tin mạng của SOME/IP, khi đi qua các Adapter, chúng đều được chuẩn hóa thành một đối tượng duy nhất trong C++ (ví dụ: struct VehicleSignal).

  - Cả hai luồng A và B sẽ đẩy các VehicleSignal này vào chung một hệ thống hàng đợi (Lock-free Ring Buffer) hoặc cập nhật trực tiếp vào In-Memory State Cache.

- Lớp Egress (SOVD / REST / SSE):

  - Lớp giao tiếp API này hoàn toàn "mù" — nó không cần biết (và cũng không nên biết) dữ liệu gốc đến từ CAN hay SOME/IP. Nhiệm vụ của nó chỉ đơn giản là đọc trạng thái mới nhất từ Cache, format sang JSON và đẩy ra ngoài cho Cloud hoặc màn hình hiển thị.

Kiến trúc này cực kỳ "sạch" vì mức độ module hóa (Decoupling) rất cao. Nếu trong tương lai xe có thêm mạng LIN hay FlexRay, anh chỉ việc viết thêm một LinAdapter cắm vào tầng Ingestion mà không phải sửa dù chỉ một dòng code ở tầng SOVD API. Đối với các kỹ sư hệ thống từ FPT, khả năng mở rộng (Scalability) này là điểm cộng cực kỳ lớn.